BİTİRME PROJESİ RAPORU

ESP32 Tabanlı Titreşim Sensörü ile

Makine Öğrenmesi Destekli Anomali Tespiti

Hazırlayan: Hymnelaus1

Tarih: Nisan 2026

GitHub: github.com/Hymnelaus1/vibration_project

# 1. Projeye Genel Bakış

Bu proje, ESP32 mikrodenetleyicisi üzerine bağlı bir titreşim sensöründen analog sinyal okuyarak gerçek zamanlı makine sağlığı izleme sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Toplanan ham veriler WiFi üzerinden bir Python sunucusuna HTTP POST ile iletilmekte; sunucu verileri depolamakta, sinyal özelliklerini çıkarmakta ve One-Class SVM modeli ile anomali tespiti gerçekleştirmektedir. Sonuçlar WebSocket aracılığıyla gerçek zamanlı web arayüzüne yansıtılmaktadır.

# 2. Sistem Mimarisi

Sistem aşağıdaki katmanlardan oluşmaktadır:

| Titreşim Sensörü (ADC) | → | ESP32 (WiFi POST) | → | Flask Sunucu + ML | → | Web Dashboard (WS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3. Dosya Yapısı ve Açıklamaları

## 3.1 server/sunucu.py — Flask REST API Sunucusu

Projenin ana sunucu bileşenidir. Tüm veri akışını ve model çıkarımını yönetir.

- POST /data: ESP32'den gelen JSON verisini alır (sensor_id, raw ADC, voltage).

- Her yeni veri geldiğinde 64 örneklik kayan pencere (deque) güncellenir.

- Pencere dolduğunda features.py üzerinden 5 sinyal özelliği hesaplanır.

- Eğitilmiş model (model.pkl) mevcutsa anomali skoru ve etiketi üretilir.

- Tüm veriler SQLite veritabanına (sensor_data.db) yazılır.

- WebSocket (flask_sock) ile bağlı tüm tarayıcı istemcilerine broadcast yapılır.

- GET /readings: Son 60 okumayı JSON formatında döner.

- Uygulama başlangıcında ml/model.pkl otomatik olarak yüklenir.

## 3.2 server/features.py — Sinyal Özellik Çıkarımı

64 örneklik voltaj dizisinden makine öğrenmesi modeline beslenecek 5 özellik hesaplanır.

| Özellik | Formül Temeli | Ne Tespit Eder? | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| RMS | sqrt(mean(x²)) | Ortalama enerji seviyesi | V |
| Peak-to-Peak | max(x) − min(x) | Mekanik gevşeme | V |
| Kurtosis | E[(x−μ)⁴] / σ⁴ | Rulman hasarı, darbeler | — |
| Crest Factor | max¦x¦ / RMS | Çatlak, anlık darbeler | — |
| FFT Enerjisi | Σ¦FFT(x)¦² | Frekans bölgesi enerjisi | V² |

## 3.3 server/dashboard.html — Gerçek Zamanlı Web Arayüzü

Saf HTML/CSS/JavaScript ile yazılmış tek sayfalık uygulamadır (SPA). Herhangi bir framework kullanılmamıştır.

- Chart.js kütüphanesi ile gerçek zamanlı voltaj ve ham ADC grafiği çizilir.

- WebSocket bağlantısı kurulduğunda geçmiş 60 okuma sunucudan çekilir.

- Her yeni veri geldiğinde grafik ve tablo otomatik güncellenir.

- Bağlantı durumu LIVE / RECONNECTING olarak gösterilir.

- Bağlantı kesildiğinde 3 saniyede bir otomatik yeniden bağlanma denenir.

## 3.4 ml/train_model.py — Model Eğitimi (One-Class SVM)

Yalnızca normal çalışma verisiyle eğitim yapılır; anomalili veri etiketlemesine gerek yoktur.

- SQLite'dan rms, peak_to_peak, kurtosis, crest_factor, fft_energy sütunları çekilir.

- StandardScaler ile özellikler normalize edilir (SVM'in farklı ölçekteki özelliklere duyarlılığı nedeniyle zorunludur).

- One-Class SVM (kernel=RBF, nu=0.05, gamma=scale) eğitilir.

- Scaler + Model birlikte scikit-learn Pipeline olarak ml/model.pkl'e kaydedilir.

- nu=0.05: Eğitim verisinin en fazla %5'i outlier sayılabilir.

- Karar sınırı dışındaki noktalar (predict = -1) anomali olarak etiketlenir.

## 3.5 esp32/ ve stm32/ Klasörleri

- esp32/: ESP32 firmware geliştirme kılavuzu ve sensör bağlantı şeması (GPIO34 analog girişi).

- stm32/: Gelecek aşama — emlearn kütüphanesiyle eğitilmiş modelin C koduna dönüştürülmesi.

- STM32 planı: Özellik çıkarımı ve SVM çıkarımı donanımda yapılacak; ESP32 yalnızca WiFi iletişimini üstlenecektir.

# 4. Kullanılan Teknolojiler

| Katman | Kullanılan Teknolojiler |
| --- | --- |
| Donanım | ESP32, ADXL335 titreşim sensörü |
| Ağ İletişimi | WiFi, HTTP POST (JSON), WebSocket |
| Sunucu | Python, Flask, flask_sock, SQLite |
| Makine Öğrenmesi | scikit-learn: One-Class SVM, StandardScaler, Pipeline — NumPy, joblib |
| Arayüz | HTML5, CSS3, JavaScript, Chart.js, WebSocket API |
| Versiyon Kontrolü | Git, GitHub |

# 5. Kurulum ve Çalıştırma

- Bağımlılıklar yüklenir:

pip install flask flask-sock scikit-learn numpy joblib

- Sunucu başlatılır:

python server/sunucu.py

- ESP32 normal koşullarda çalıştırılarak en az 50 pencerelik veri toplanır.

- Model eğitilir:

python ml/train_model.py

- Sunucu yeniden başlatılır. Anomaliler gerçek zamanlı olarak dashboard'a yansıtılır.

# 6. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

Geliştirilen sistem, düşük maliyetli bir ESP32 donanımı üzerinden gerçek zamanlı titreşim izleme ve makine öğrenmesi tabanlı anomali tespiti gerçekleştirmektedir. Etiketli veri gerektirmeyen One-Class SVM yaklaşımı, yalnızca normal çalışma verisiyle anlamlı bir anomali sınırı öğrenmektedir. Bu özellik, saha koşullarında etiketleme maliyetini ortadan kaldırmaktadır.

Gelecek aşamada STM32 mikrodenetleyicisi üzerinde emlearn kütüphanesi kullanılarak eğitilmiş modelin C koduna dönüştürülmesi ve donanım üzerinde yerleşik çıkarım (embedded inference) yapılması planlanmaktadır. Bu sayede ağ bağlantısı olmadan da saha koşullarında anomali tespiti mümkün olacaktır.

Projenin kaynak kodlarına GitHub üzerinden erişilebilir:

https://github.com/Hymnelaus1/vibration_project